ОПИСАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО                             ПРОЕКТА

"Мобильная метеостанция на плаформах прототипирования Arduino и   HUNA-MRT"

1. Автор проекта: Кречетов Антон, учащийся 8-го класса МКОУ "Сухо-Чемровская СОШ" Целинного района.

2. Руководитель: Анисимов Владимир Васильевич, учитель физики и информатики МКОУ "Сухо-Чемровская СОШ" Целинного района.

3. Конструкция метеостанции включает в себя мобильную и измерительную части собранные на разных платформах макетирования и прототипирования.

Мобильная часть метеостанции выполнена на базе платформы конструктора для прототипирования  Huna TOP Full Kit 2 и представляет собой передвижную платформу, управляемую дистанционно с помощью пульта.

Измерительная часть метеостанции выполнена на базе платформы для прототипирования Arduino и включает в себя следующие элементы:

управляющая плата Arduino UNO (на базе микроконтроллера ATmega328), два датчика температуры DS18B20, датчик атмосферного давления BMP085, датчик влажности DHT22, Bluetooth-модуль беспроводной связи HC-06, комплект соединительных проводов, гальванические элементы питания.

4. Питание метеостанции осуществляется от 12 гальванических элементов ААА по 1.5В, а также от панели фотоэлементов (солнечной батареи).

5. Отображение  данных о температуре, давлении и влажности осуществляется двумя способами:

а) В подпрограмме «Монитор  порта» среды разработки Arduino IDE 1.6.0. при проводном подключении;

б) На экране смартфона (на базе ОС Android) в приложении WSAB при беспроводном подключении.

6. Принцип работы метеостанции заключается в следующем:

Датчики, расположенные на мобильной части(тележке), измеряют температуру, атмосферное давление и влажность внутри или снаружи помещения. Данные о температур с контактов DQ датчиков температур поступают на цифровой вход D4 управляющей платы Arduino UNO,  данные давления с контактов SDA и SCL поступают на аналоговые входы А4 и А5, данные влажности с контакта DATA поступают на вход D8. Управляющая плата обрабатывает данные и через Bluetooth-модуль беспроводной связи HC-06 (контакты RX и TX) посылает на мониторы портов принимающих устройств.

Тележка может перемещаться внутри помещений школы или быть стационарно установленной в каком-либо кабинете.

7. Проводное подключение позволяет отображать следующие физические параметры: температуру внутри и снаружи помещения в градусах Цельсия и Фаренгейта, давление в ГПА и миллиметрах ртутного столба, высоту над уровнем моря в метрах, влажность воздуха в процентах.

Беспроводное подключение позволяет отображать температуру внутри и снаружи помещения в градусах Цельсия, давление в миллиметрах ртутного столба, влажность воздуха в процентах.

8. Программное написание в  среде разработки Arduino IDE представляет собой программу,  выполненную на специальном языке программирования, основанным на С++.

9. ФОТО этапов сборки и работы метеостанции:

монтаж датчиков на управляющей плате Arduino UNO и пробное измерение атмосферного давления

общий вид расположения управляющих плат и датчиков

Управляющая программа(на экране монитора), Bluetooth-модуль беспроводной связи, датчики температуры, давления, влажности, блок питания Arduino UNO

панель фотоэлементов ("солнечная батарея")может обеспечивать резервное питание измерительной части метеостанции

наборы конструкторов для макетирования и прототипирования, на базе которых выполнена метеостанция

Посвящается 70 - летию ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

измерение температуры внутри и снаружи станции (помещения)

измерение атмосферного давления и влажности

автор творческого проекта Кречетов Антон

10.  Перспективы  практического использования мобильной метеостанции заключаются в следующем:

а) Проведение практических работ по физике, в которых требуется точное измерение температуры (или разницы температур), атмосферного давления и его зависимости от высоты, влажности окружающего воздуха или влажности в замкнутом объеме.

б) Мониторинг температурного режима в школе (с последующим размещением на школьном сайте).

в)  Расширение функциональных возможностей - подключение датчиков измерения освещенности, шума (звука), магнитного поля, дыма, расстояния, датчиков измерения кислотности среды и т.д. позволит использовать метеостанцию не только на уроках физики и информатики, но и для изучения других предметов, а также для организации учебного процесса.

г) Передача сигналов различного содержания при совместной работе нескольких платформ прототипирования позволяет закрепить на практике теорию передачи цифровых и аналоговых сигналов, основы радиоэлектроники.

12. Выражаем благодарность Калееву Андрею Сергеевичу за консультацию в написании программы управляющей платы Arduino UNO метеостанции:

а) Фрагмент программы в среде разработки Arduino IDE 1.6.0.

б)   Полный текст программы:

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#include <Wire.h>

#include <BMP085.h>

#include <DHT.h>

#define ONE_WIRE_BUS 4

#define DHTPIN 8    // what pin we're connected to

#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302)

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);

DallasTemperature sensors(&oneWire);

DeviceAddress Thermometer1 = {

0x28, 0xFF, 0x7C, 0x69, 0x2D, 0x04, 0x00, 0xB8 };

DeviceAddress Thermometer3 = {

0x28, 0xFF, 0xFF, 0x83, 0x2C, 0x04, 0x00, 0xC4 };

BMP085 dps = BMP085();

long Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

char incomingByte;

int x=0;

void setup()   {

sensors.begin();

sensors.setResolution(Thermometer1, 10);

sensors.setResolution(Thermometer3, 10);

Wire.begin();

dps.init(MODE_ULTRA_HIGHRES, 21000, true);

dht.begin();

Serial.begin(9600);

}

void printTemperature(DeviceAddress deviceAddress) {

float tempC = sensors.getTempC(deviceAddress);

Serial.println(tempC,1);

}

void loop(){

sensors.requestTemperatures();

dps.getPressure(&Pressure);

int h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (Serial.available() > 0) {

incomingByte = Serial.read();

if(incomingByte == '1') {

x=2;

}

if(incomingByte == '2') {

x=1;

}

if(incomingByte == '3') {

x=3;

}

if(incomingByte == '4') {

x=4;

}

}

delay(100);

switch (x) {

case 1:

printTemperature(Thermometer1);

break;

case 2:

printTemperature(Thermometer3);

break;

case 3:

Serial.println(Pressure/133.3,1);

break;

case 4:

Serial.println(h);

break;

}

}